尊贵的用户

欢迎您使用本产品，该产品集合了光学、电子、数字图形处理等多项技术，专门针对歌舞厅和酒吧，舞台而设计。可根据音乐节奏触发内置的光束节目，加上烟雾可形成光幕北极光.光隧道等空间效果，为您营造梦幻般光彩世界。

注意事项

※ 请按照本说明书操作，请勿擅自拆卸灯具

※ 激光灯的最佳使用温度范围：15～35℃

※ 安装环境通风良好，防止灯具受到撞击和高频抖动情况下使用

※ 请不要在AC110V～240V以外的电压下使用，并确保接地可靠

※ 请勿频繁开关电源，以免影响激光灯的正常使用寿命

※ 请每3个月用酒精清理进出风口，以到达最佳的亮度效果

※ 悬挂安装时，必须保证悬挂受力点，可承受灯具10倍以上的重量

※ 再次运输时，请做好包装保护，做到防撞防震

※ 本机构危险等级为Ciass III B，请勿使直射人眼，或直视，以免造成伤害

※ 请确保可燃材料离灯3米以上

※ 对标称电源上下浮动10%以内，若超此值，请使用稳压器稳定电压

※ 在安装施工环境下，请套上胶袋保护，避免进入过量尘土

※ 在做任何维护时，请断开灯具电源

※ 确保安装牢固和外加安全保护(如安全绳，五金扣件)

※ 人为损坏或撕毁保修标签，均不在保修范围之内

参数

播放系统：DMX512、声控、自动，支持电脑控制

显示面板：液晶显示面板，可中英文却换

控制系统：高速振镜；扫描角度±25°

节目效果：各种全新幻彩光束、动画

节目编制：可编排各种光束、动画节目

控制接口：RJ45/卡龙口可选(标准DMX512协议通讯)。电脑ILDA双接口支持网线

电        源：AC 110/240V   50/60HZ

投射范围计算

投射范围是一个H*H大小的正方形大小，如图：

H=投射距离L x 0.93

操作说明:显屏与对应的功能

| 操作必看：按钮可以按下，也可以左右旋转。 黑屏时：按1次按钮或旋转按钮就可点亮屏幕查看当前状态，再按1次进入设置状态，设置完后，按一下关掉蓝色光标，快速双击2次保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示 | 参数 | 功能 | 通用 |
| Dmx Address | 0~512 | DMX512模式 | 按1次按钮，需要设置的地方会变成蓝色光标，旋转按钮可更改参数，到达所需参数时，按一下关掉蓝色光标，在双击2次保存后自动退出 |
| Show mode 工作模式 | ILD | 单个循环动画 |  |
|  | Sound | 声控模式 |  |
|  | Auto | 自动模式 |  |
|  | PRG | 动画顺序播放· |  |
| Program 内置节目 | Program1 | 节目1 |  |
|  | Program2 | 节目2 |  |
|  | Program3 | 节目3 |  |
| angle 角度 | X | -100~100,负数时相位反向 |  |
|  | Y | -100~100,负数时相位反向 |  |
| Speed set 播放速度 | 15~40 | 灯推荐20 |  |
| DMX STATE 无信号状态 | Show Mode 播放模式 | 无DMX信号时按设置好的模式播放 |  |
|  | Black out 闭光 | 无DMX信号时闭光待机 |  |
| SLAVE MODE 从机模式 | Slave | 从机模式 |  |
|  | Maste | 主机模式 |  |
| X Phasic X相位 | 此设置同时改变本机和外部ILDA输入相位 |  |  |
|  | Positive | X正相 |  |
|  | Reverse | X反相 |  |
| Y Phasic Y相位 | Positive | Y正相 |  |
|  | Reverse | Y反相 |  |
| Laser Lock 激光锁 | On | 打点时闭光（安全保护） |  |
|  | Off | 打点时不闭光 |  |
| Soundsense 声控灵敏度 | 0-100 | 声控灵敏度设置 |  |
| SD声控 | On/ off | 动画模式时是否打开声控 |  |
| Language 语言 | English | 英文 |  |
|  | 中文 | 中文 |  |
| 电脑锁lock | 电脑锁lock | 电脑接口，网口时用 |  |
| R | 0~100 | 红光亮度 |  |
| G | 0~100 | 绿光亮度 |  |
| B | 0~100 | 蓝光亮度 |  |
| LOAD FLASH | on~ 0ff | 非终端功能（不可用） |  |
| Color | RGB/W | 全彩播放和单色播放转换 |  |
| Pointment luminance | 0~10 | 扫描延时停留等待 |  |

| DMX:21和38通道模式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调光 |  | 0-255 | 亮度由灭到最亮 |
| 2 | R |  | 0-255 | 亮度由灭到最亮 |
| 3 | G |  | 0-255 | 亮度由灭到最亮 |
| 4 | B |  | 0-255 | 亮度由灭到最亮 |
| 5 | 图形库选择 |  | 0~255 | 线条图案和动画文件类 |
| 6 | 图形选择 |  | 0-255 | 每1个数值一个图形 |
| 7 | 改变颜色的间隔 |  | 0 | 图形原色 |
|  |  |  | 1-255 | 改变颜色间隔 |
| 8 | 改变颜色变化模式 |  | 0-7 | 图形原色 |
|  |  |  | 8-15 | 白色 |
|  |  |  | 16-23 | 红色 |
|  |  |  | 24-31 | 黄色 |
|  |  |  | 32-39 | 绿色 |
|  |  |  | 40-47 | 青色 |
|  |  |  | 48-55 | 蓝色 |
|  |  |  | 56-63 | 紫色 |
|  |  |  | 64-95 | 红绿蓝3色自动变化 |
|  |  |  | 96-127 | 青黄紫3色自动变化 |
|  |  |  | 128-159 | 白红绿蓝青黄紫7色自动变化 |
|  |  |  | 160-191 | 白红绿蓝青黄紫7色分段跳动 |
|  |  |  | 192-223 | 白红绿蓝青黄紫7色流动 |
|  |  |  | 224-255 | 白红绿蓝4色流动 |
| 9 | 频闪 |  | 0-255 | 频闪 |
| 10 | 图形边界设置 |  | 0-49 | 到边界图形消隐 |
|  |  |  | 50-99 | 到边界图形回弹 |
|  |  |  | 100-149 | 到边界图形压缩 |
|  |  |  | 150-199 | 到边界图形消隐 |
|  |  |  | 200-255 | 到边界图形穿越 |
| 11 | 缩放 |  | 0-127 | 数值越大图形越小 |
|  |  |  | 128-159 | 图形放大 |
|  |  |  | 160-190 | 图形缩小 |
|  |  |  | 191-255 | 图形循环缩放 |
| 12 | 图形绕中心旋转 |  | 0-127 | 手动调整角度 |
|  |  |  | 128-192 | 图形逆时针旋转 |
|  |  |  | 193-255 | 图形顺时针旋转 |
| 13 | X图形左右移动 |  | 0-125 | 手动调整位置 |
|  |  |  | 126-164 | 自动从右到左循环运动 |
|  |  |  | 165-205 | 自动从右到左循环运动 |
|  |  |  | 206-244 | 自动无规律跳跃 |
|  |  |  | 245-255 | 声控无规律跳跃 |
| 14 | Y图形上下移动 |  | 0-125 | 手动调整位置 |
|  |  |  | 126-164 | 自动从下到上循环运动 |
|  |  |  | 165-205 | 自动从上到下循环运动 |
|  |  |  | 206-244 | 自动无规律跳跃 |
|  |  |  | 245-255 | 声控无规律跳跃 |
| 15 | 图形X缩放 |  | 0-127 | 手动调整 |
|  |  |  | 128-159 | 图形扭动 |
|  |  |  | 160-191 | 图形反向扭动 |
|  |  |  | 192-255 | 图形自动绕Y轴旋转 |
| 14 | 图形Y缩放 |  | 0-127 | 手动调整 |
|  |  |  | 128-159 | 图形扭动 |
|  |  |  | 160-191 | 图形反向扭动 |
|  |  |  | 192-255 | 图形自动绕X轴旋转 |
| 15 | Y波浪 |  | 0-9 | 没有波浪 |
|  |  |  | 10-69 | 小幅度波浪 |
|  |  |  | 70-129 | 中幅度波浪 |
|  |  |  | 130-189 | 大幅度波浪 |
|  |  |  | 190-255 | 最大幅度波浪 |
| 16 | X波浪 |  | 0-9 | 没有波浪 |
|  |  |  | 10-69 | 小幅度波浪 |
|  |  |  | 70-129 | 中幅度波浪 |
|  |  |  | 130-189 | 大幅度波浪 |
|  |  |  | 190-255 | 最大幅度波浪 |
| 19 | 亮点显示 |  | 0-63 | 亮点显示 |
|  |  |  | 64-127 | 亮点显示 断笔拉丝 |
|  |  |  | 128-255 | 无功能 |
| 20 | 渐绘 |  | 0-74 | 手动渐绘 |
|  |  |  | 75-104 | 从头到尾渐绘 |
|  |  |  | 105-144 | 从尾到头消隐 |
|  |  |  | 145-184 | 先渐绘后消隐 |
|  |  |  | 185-255 | 无功能 |
| 21 | 图形运动幅度 |  | 0-255 | 图形各种运动时的幅度限制 |
| 以下通道，设置为38CH时有效 |  |  |  |  |
| 22 |  | 图形2库 | 0-255 | 线条图案和动画文件类 |
| 23 |  | 图形2图形 | 0-255 | 每1个数值一个图形 |
| 24 |  | 改变颜色的间隔 | 0 | 图形原色 |
|  |  |  | 1-255 | 改变颜色间隔 |
| 25 |  | 图形2改变颜色变化模式 | 0-7 | 图形原色 |
|  |  |  | 8-15 | 白色 |
|  |  |  | 16-23 | 红色 |
|  |  |  | 24-31 | 黄色 |
|  |  |  | 32-39 | 绿色 |
|  |  |  | 40-47 | 青色 |
|  |  |  | 48-55 | 蓝色 |
|  |  |  | 56-63 | 紫色 |
|  |  |  | 64-95 | 红绿蓝3色自动变化 |
|  |  |  | 96-127 | 青黄紫3色自动变化 |
|  |  |  | 128-159 | 白红绿蓝青黄紫7色自动变化 |
|  |  |  | 160-191 | 白红绿蓝青黄紫7色分段跳动 |
|  |  |  | 192-223 | 白红绿蓝青黄紫7色流动 |
|  |  |  | 224-255 | 白红绿蓝4色流动 |
| 26 |  | 图形2频闪 | 0-255 | 图形2频闪 |
| 27 |  | 图形2边界设置 | 0-49 | 到边界图形消隐 |
|  |  |  | 50-99 | 到边界图形回弹 |
|  |  |  | 100-149 | 到边界图形压缩 |
|  |  |  | 150-199 | 到边界图形消隐 |
|  |  |  | 200-255 | 到边界图形穿越 |
| 28 |  | 图形2缩放 | 0-127 | 数值越大图形越小 |
|  |  |  | 128-159 | 图形放大 |
|  |  |  | 160-190 | 图形缩小 |
|  |  |  | 191-255 | 图形循环缩放 |
| 29 |  | 图形2 旋转 | 0-127 | 手动调整角度 |
|  |  |  | 128-192 | 图形逆时针旋转 |
|  |  |  | 193-255 | 图形顺时针旋转 |
| 30 |  | 图形2 X移动 | 0-125 | 手动调整位置 |
|  |  |  | 126-164 | 自动从右到左循环运动 |
|  |  |  | 165-205 | 自动从右到左循环运动 |
|  |  |  | 206-244 | 自动无规律跳跃 |
|  |  |  | 245-255 | 声控无规律跳跃 |
| 31 |  | 图形2 Y移动 | 0-125 | 手动调整位置 |
|  |  |  | 126-164 | 自动从下到上循环运动 |
|  |  |  | 165-205 | 自动从上到下循环运动 |
|  |  |  | 206-244 | 自动无规律跳跃 |
|  |  |  | 245-255 | 声控无规律跳跃 |
| 32 |  | 图形2 X 缩放 | 0-127 | 手动调整 |
|  |  |  | 128-159 | 图形扭动 |
|  |  |  | 160-191 | 图形反向扭动 |
|  |  |  | 192-255 | 图形自动绕Y轴旋转 |
| 33 |  | 图形2 Y 缩放 | 0-127 | 手动调整 |
|  |  |  | 128-159 | 图形扭动 |
|  |  |  | 160-191 | 图形反向扭动 |
|  |  |  | 192-255 | 图形自动绕X轴旋转 |
| 34 |  | Y波浪 | 0-9 | 没有波浪 |
|  |  |  | 10-69 | 小幅度波浪 |
|  |  |  | 70-129 | 中幅度波浪 |
|  |  |  | 130-189 | 大幅度波浪 |
|  |  |  | 190-255 | 最大幅度波浪 |
| 35 |  | X波浪 | 0-9 | 没有波浪 |
|  |  |  | 10-69 | 小幅度波浪 |
|  |  |  | 70-129 | 中幅度波浪 |
|  |  |  | 130-189 | 大幅度波浪 |
|  |  |  | 190-255 | 最大幅度波浪 |
| 36 |  | 循环跳跃 | 0-255 | 图形循环跳跃 |
| 37 |  | 图形2渐绘 | 0-74 | 手动渐绘 |
|  |  |  | 75-104 | 从头到尾渐绘 |
|  |  |  | 105-144 | 从尾到头消隐 |
|  |  |  | 145-184 | 先渐绘后消隐 |
|  |  |  | 185-255 | 无功能 |
| 38 |  | 图形2运动幅度 | 0-255 | 图形各种运动时的幅度限制 |

说明书若与产品不相符，以实际产品为准

性能若有升级更新，恕不另行通知

由衷感谢您的信任和使用