854-579-A262-19颗大蜂眼带辅光说明书

显示面板及按键定义

菜单键：进入/返回主菜单
向上键: 菜单功能向上选择/参数递加
向下键: 菜单功能向下选择/参数递减
确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。

二、菜单功能
通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作30秒后退出），详见主菜单功能表（共5个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。

	主菜单
	子菜单
	菜单功能说明

	1、系统设置
	1、DMX地址
	向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。

	
	2、编码器
	向上或向下修改编码器开启/关闭，确认键保存，默认开启。

	
	3、X反转
	向上或向下修改X反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。

	
	4、Y反转
	向上或向下修改Y反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。

	
	5、高级设置
	

	2、运行模式
	1、运行模式
	向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动，确认键保存，默认DMX。

	
	2、通道选择
	向上或向下选择通道CH31,CH33,CH109，确认键保存，默认CH31。

	3、手动控制

	1、X
	向上或向下修改X电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	2、X微调
	向上或向下修改X电机微调参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	3、Y
	向上或向下修改Y电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	4、Y微调
	向上或向下修改Y电机微调参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	5、XY速度
	向上或向下修改XY电机运转速度参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	6、调焦
	向上或向下修改调焦电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	7、转镜
	向上或向下修改转镜参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	8、调光
	向上或向下修改调光参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	9、频闪
	向上或向下修改频闪参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	10、前景色红
	向上或者向下修改红色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	11、前景色绿
	向上或者向下修改绿色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	12、前景色蓝
	向上或者向下修改蓝色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	13、前景色白
	向上或者向下修改白色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。

	
	14、色温
	向上或者向下修改颜色色温（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	15、染色
	向上或者向下修改颜色染色数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	16、淡化
	向上或者向下修改颜色淡化数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	17、平移
	向上或者向下修改平移数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	18、图案
	向上或者向下修改颜色染色数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	19、动图
	向上或者向下修改颜色动图（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	20、速度
	向上或者向下修改速度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	21、背景色红
	向上或者向下修改红色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	22、背景色绿
	向上或者向下修改绿色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	23、背景色蓝
	向上或者向下修改蓝色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	24、背景色白
	向上或者向下修改白色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。

	
	25、复位
	参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。

	4、显示设置
	1、语言选择
	向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。

	
	2、倒显设置
	向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。

	
	3、屏保设置、
	向上或向下选择关闭/开启屏保设置，确认键保存，默认开启。

	
	4、软件版本
	06MC

	5、信息
	加密设置
	关闭

	
	时间
	9999:00

	
	HALL
	0000110

	6、工厂设置
	显示请输入密码！向上或向下修改为138，再按确认键进入工厂设置。
	1、X轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	2、Y轴校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	3、调焦校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	4、调焦行程
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128

	
	
	5、旋转校准
	向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。

	
	
	6、红色
	向上或向下修改红色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。

	
	
	7、绿色
	向上或向下修改绿色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。

	
	
	8、蓝色
	向上或向下修改蓝色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。

	
	
	9、白色
	向上或向下修改白色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。

	
	
	10、电流
	向上或向下选择000 /007，确认键保存，默认004。

	
	
	11、速度
	向上或向下修改速度参数（范围001-007），确认键保存，默认000。

	
	
	12、Logo
	向上或向下选择000 /001，确认键保存，默认000。

	
	
	13、温度
	向上或向下修改温度参数（范围045-075），确认键保存，默认065。

	
	
	14、温度-风扇
	向上或向下选择关闭/开启风扇控制，确认键保存，默认关闭。

	
	
	15、LED
	LED-A/LED-B


三、主从机控制
    有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。
特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
           2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。
四、DMX512控制
所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。
CH31通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	X

	2
	000-255
	X微调

	3
	000-255
	Y

	4
	000-255
	Y微调

	5
	000-255
	XY速度

	6
	000-255
	调焦

	7
	000-255
	旋转

	8
	000-255
	调光

	9
	000-255
	频闪

	10
	000-255
	R前景色

	11
	000-255
	G前景色

	12
	000-255
	B前景色

	13
	000-255
	W前景色

	14
	000-255
	色温

	15
	000-255
	染色 颜色宏功能

	16
	000-255
	图像

	17
	000-255
	动图

	18
	000-255
	动图速度

	19
	000-255
	R背景色

	20
	000-255
	G背景色

	21
	000-255
	B背景色

	22
	000-255
	W背景色

	23
	000-255
	复位

	24
	000-255
	频闪

	25
	000-255
	R

	26
	000-255
	G

	27
	000-255
	B

	28
	000-255
	模式

	29
	000-255
	速度

	30
	000-255
	背景色

	31
	000-255
	背景色总调光


CH33通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	X

	2
	000-255
	X微调

	3
	000-255
	Y

	4
	000-255
	微调

	5
	000-255
	XY速度

	6
	000-255
	调焦

	7
	000-255
	旋转

	8
	000-255
	调光

	9
	000-255
	频闪

	10
	000-255
	R前景色

	11
	000-255
	G前景色

	12
	000-255
	B前景色

	13
	000-255
	W前景色

	14
	000-255
	色温

	15
	000-255
	染色 颜色宏功能

	16
	000-255
	淡化

	17
	000-255
	平移

	18
	000-255
	图像

	19
	000-255
	动图

	20
	000-255
	动图速度

	21
	000-255
	R背景色

	22
	000-255
	G背景色

	23
	000-255
	B背景色

	24
	000-255
	W背景色

	25
	000-255
	复位

	26
	000-255
	频闪

	27
	000-255
	R

	28
	000-255
	G

	29
	000-255
	B

	30
	000-255
	模式

	31
	000-255
	速度

	32
	000-255
	背景色

	33
	000-255
	背景色总调光


CH109通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	X

	2
	000-255
	X微调

	3
	000-255
	Y

	4
	000-255
	微调

	5
	000-255
	XY速度

	6
	000-255
	调焦

	7
	000-255
	旋转

	8
	000-255
	调光

	9
	000-255
	频闪

	10
	000-255
	R前景色

	11
	000-255
	G前景色

	12
	000-255
	B前景色

	13
	000-255
	W前景色

	14
	000-255
	色温

	15
	000-255
	染色 颜色宏功能

	16
	000-255
	淡化

	17
	000-255
	平移

	18
	000-255
	图像

	19
	000-255
	动图

	20
	000-255
	动图速度

	21
	000-255
	R背景色

	22
	000-255
	G背景色

	23
	000-255
	B背景色

	24
	000-255
	W背景色

	25
	000-255
	复位

	26
	000-255
	第1颗红色灯珠调光

	27
	000-255
	第1颗绿色灯珠调光

	28
	000-255
	第1颗蓝色灯珠调光

	29
	000-255
	第1颗白色灯珠调光

	…
	… 
	… …


	98
	000-255
	第19颗红色灯珠调光

	99
	000-255
	第19颗绿色灯珠调光

	100
	000-255
	第19颗蓝色灯珠调光

	101
	000-255
	第19颗白色灯珠调光

	102
	000-255
	频闪

	103
	000-255
	R

	104
	000-255
	G

	105
	000-255
	B

	106
	000-255
	模式

	107
	000-255
	速度

	108
	000-255
	背景色

	109
	000-255
	背景色总调光


五、技术参数：
电压:  AC100~240V  50/60HZ
功率:  19*40W
灯珠:  19颗四合一LED灯珠
控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。
通道: CH31,CH33,CH109
调光:  32bit 0~100%线性调光
特点： 摇头+染色+调焦+图案+旋转+辅光
工作温度: -30度~50度
频闪频率:  1~30HZ
外观:  金属、黑色
连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。
IP 等级:  IP20
尺寸:                                重量: 















 2 / 3

